Vorbemerkung

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Nachforderungen aus Unkenntnis der Sachlage werden nicht berücksichtigt.

Der Aufbau mit FOAMGLAS® Wärmedämmung ersetzt nicht die Notwendigkeit einer Abdichtung nach DIN 18195, Teile 1 – 10. 
Je nach Feuchtigkeitsanfall ist eine Abdichtung sicherzustellen.

Planum

Planum herstellen für........, zulässige Abweichung von der profilgerechten Sollhöhe +/–2 cm.

Abrechnung nach bearbeiteter Fläche.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Gründungssohle

Gründungssohle verdichten, in Baugruben, Bodenklasse 3 und 4.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Ortbeton

Ortbeton der Sauberkeitsschichten, Untergrund  waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18202 aus unbewehrtem Beton nach DIN 1045-2, C8/10 liefern und herstellen. Dicke: ….. cm.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Reinigen

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung nach besonderer Anordnung des AG, Art/Umfang der Verschmutzung …………………………………………………

Fläche waagerecht, Untergrund Beton.

Anfallender Schutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Voranstrich

Bitumenvoranstrich auf der Deckunterlage aus Beton zur Staubbindung und Haftvermittlung mit PC®  EM herstellen. Bitumenvoranstrich in der Menge von ca. 0,3 l fertiger Mischung (1:3 mit Wasser verdünnt) vollflächig einstreichen/spritzen und gut durchtrocknen lassen.

Erzeugnis: PC®  EM.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Bitumenvoranstrich

Voranstrich auf der Deckunterlage aus Beton zur Staubbindung und Haftvermittlung mit PC®  3A herstellen. Bitumenvoranstrich in der Menge von ca. 0,3 l/m² vollflächig einstreichen/spritzen und gut durchtrocknen lassen.

Erzeugnis: PC®  3A.

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Bodenflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ PB/ds nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,042 W/(m·K)

Baustoffklasse A1 nach DIN 4102, Euroklasse A1,

Steifemodul: 100 N/mm2

Dicke: .......... mm

Plattenformat: 600 x 450 mm

mit Heißbitumen, z.B. 85/25, vollflächig und vollfugig verklebt herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante in die ausgegossene Heißbitumenmasse einzutauchen.

Verarbeitungstemperatur des Bitumens: ca. 180 bis 200 °C,

Bitumenverbrauch: 5,0 – 7,0 kg/m², abhängig von Dämmdicke und Untergrund.

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten T 4+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Bodenflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ PB/dx nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 1,00 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)  = 0,046 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 130 - 150 N/mm2

Dicke: .......... mm

Plattenformat: 600 x 450 mm

mit Heißbitumen, z.B. 85/25, vollflächig und vollfugig verklebt herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante in die ausgegossene Heißbitumenmasse einzutauchen.

Verarbeitungstemperatur des Bitumens: ca. 180 bis 200 °C,

Bitumenverbrauch: 5,0 – 7,0 kg/m², abhängig von Dämmdicke und Untergrund.

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten S 3

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		_______EP____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Bodenflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13 167, Typ PB/dx nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 1,70 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)  = 0,052 W/(m·K)

Baustoffklasse A1 nach DIN 4102, Euroklasse A1,

Steifemodul: 300 - 500 N/mm2

Dicke: ................. mm

Plattenformat: 600 x 450 mm

mit Heißbitumen, z.B. 85/25, vollflächig und vollfugig verklebt herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante in die ausgegossene Heißbitumenmasse einzutauchen.

Verarbeitungstemperatur des Bitumens: ca. 180 bis 200 °C,

Bitumenverbrauch: 5,0 – 7,0 kg/m², abhängig von Dämmdicke und Untergrund.

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten F

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Bitumendeckabstrich

Aufbringen eines dünnen Bitumendeckabstrichs aus Heißbitumen 85/25 mit ca. 2 kg/m² auf die FOAMGLAS®  Wärmedämmung.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Abdichtung unter Bodenplatten

Abdichtung gegen von außen drückendes Wasser bis 4 m Eintauchtiefe gemäß DIN 18195-6 (08/2000) liefern und vollflächig herstellen. Ausführung wie folgt:

1. Lage aus Polymerbitumenschweißbahn nach DIN EN 13969, DIN V 20000-202: BA PYE-PV 200 S5 mit Polyestervlieseinlage ca. 250 g/m² im Schweißverfahren aufbringen.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Abdichtung unter Bodenplatten

Abdichtung gegen von außen drückendes Wasser bis 4 m Eintauchtiefe gemäß DIN 18195-6 (08/2000) liefern und vollflächig herstellen. Ausführung wie folgt:

1. Lage aus Polymerbitumenschweißbahn nach DIN EN 13969, DIN V 20000-202: BA PYE-G 200 S4 mit Glasgewebe 200 g/m² im Schweißverfahren aufbringen.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Hinweis:

Gemäß DIN 18195-6 sind Eintauchtiefen mit weiteren Lagen Abdichtung auch in Verbindung mit  FOAMGLAS® bis zu 12 m Eintauchtiefen möglich.

PE-Folie

HD PE-Folie, je 0,2 mm dick, lose verlegen. Folie als Gleitlager, 
2-lagig, um halbe Bahnenbreite Lagenversatz, mit  20 cm breiten Naht-/Stoßüberdeckungen.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Eventualposition

Schutzbeton

Schutzbeton für die Bewehrungs- und Betonierarbeiten der Gründungsplatte, Schutzschicht aus Beton C8/10 (DIN 1045-2),

unbewehrt, Oberfläche mit Patsche abgezogen und verdichtet, 
ca. …... cm dick, herstellen.

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Bodenplatte

Bodenplatte aus Stahlbeton nach DIN 1045-2, C20/25, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, herstellen.

Dicke: ……….. cm.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Die erstellten Ausschreibungstexte beruhen auf allgemeinen Annahmen und Erfahrungen und nicht auf objektspezifisch überprüften Grundlagen. 
Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung bei bestimmten Objekten.

Für entsprechende Objektstudien stehen unsere geschulten Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung.