Vorbemerkung

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Nachforderungen aus Unkenntnis der Sachlage werden nicht berücksichtigt. Der Untergrund aus vollfugig erstelltem Mauerwerk (DIN 1053) oder Beton gemäß DIN 1045 bzw. Putz nach DIN 18550 muss sauber, porenoffen und tragfähig sein. Eventuelle Rückstände von Öl und Fett sind zu entfernen.

Untergrundvorbereitung

Deckenflächen auf Tragfähigkeit und Maßgenauigkeit gemäß DIN 18202 prüfen. Schmutz, Staub und lose Teile vom Untergrund entfernen. Betonflächen von Trennmitteln befreien, evtl. Dampfstrahlen. Flächen mit altem, tragfähigem Anstrich mittels Hochdruckreiniger bzw. Sandstrahl zu ca. 40 % schachbrettartig öffnen. Vorstehende Beton und Mörtelreste abstechen.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Voranstrich

Bitumenemulsion PC® EM auf Untergründen aus Beton, Mauerwerk oder Putz vollflächig aufbringen. PC® EM ist dickflüssig, geruchlos und lösungsmittelfrei. Mit Wasser 1:10 verdünnen und mittels Quast oder Rolle auf die zu beschichtenden Flächen auftragen.

Verbrauch: ca. 0,3 l/m²

Erzeugnis: PC® EM

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13 167, Typ DI, nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere  Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)   = 0,037 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ........................,

Plattenformat: 600 x 450 mm

mit Bitumenkaltkleber PC® 56 vollflächig und vollfugig verklebt herstellen.

Verbrauch: Kleber ca. 3,5 – 4,5 kg/m²

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten T 3+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Decken aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DI, nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,042 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ......................

Plattenformate: 600 x 450 mm.

Die Platten werden vollflächig und vollfugig mit Bitumenkaltkleber PC 56 pressgestoßen im Verband verklebt.

Verbrauch: Kleber ca. 3,5 -.4,5 kg/m2.

Erzeugnis: FOAMGLAS® T 4+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Mechanische Befestigung der Dämmplatten

Die FOAMGLAS® Platten sind zusätzlich mechanisch zu befestigen. PC Anker F aus Edelstahl zur verdeckten mechanischen Sicherung von verklebten FOAMGLAS® Platten (Bohrlochdurchmesser 6 mm, Befestigung mit 1 Nageldübel)
Verbrauch : ca. 4 Stück/m²

Erzeugnis: PC Anker F

Größe 0 (Dämmschichtdicke 40 mm)
Größe 1 (Dämmschichtdicke 50 - 80 mm)
Größe 2 (Dämmschichtdicke ab 90 mm)

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Grundbeschichtung

Grundputz PC 74 A 1 einschichtig auftragen und eben abziehen. Glasfaserarmierungsgewebe PC 150 in den frischen Putz in
senkrechten oder waagerechten Bahnen mit 10 cm Naht- und Stoßüberdeckung einbetten. An den Ecken das Gewebe bündig
verlegen. Oberfläche abschließend glatt abziehen, so dass das Gewebe nicht mehr sichtbar ist.
Verbrauch Gewebe: ca. 1,1 m²/m²
Verbrauch PC  74 A 1: ca. 4,5 – 5,0 kg/m²

Erzeugnis: PC 150 + PC 74 A 1

Oberputz

Dekorativen Oberputz PC  FINISH mit einer Körnung von 1 mm aufziehen und sofort strukturieren.
Verbrauch Körnung 1: ca. 2,4 kg/m²

Erzeugnis: PC  FINISH 1

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Oberputz

Dekorativen Oberputz PC  FINISH mit einer Körnung von

2,5 mm aufziehen und sofort strukturieren.

Verbrauch Körnung 2,5: ca. 3,0 kg/m²

Erzeugnis: PC  FINISH 2,5

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Anschlussdetails

Anschlüsse in Ecken sind dauerelastisch zu versiegeln.

… m 	________,_____€ 		________,_____€

Die erstellten Ausschreibungstexte beruhen auf allgemeinen Annahmen und Erfahrungen und nicht auf objektspezifisch überprüften Grundlagen.

Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung bei bestimmten Objekten.

Für entsprechende Objektstudien stehen unsere geschulten Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung. Stand: März 2017