Systèmes d’isolation en parois enterrées

Isolation de mur en soubassement

FOAMGLAS® BOARD avec colle à froid PC® 56

Descriptif	Système 1.9.1

## Documents de référence

- NF P10-202 référence D.T.U. 20.1, Travaux de bâtiment – Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs.

- NF P18-201 référence D.T.U. 21, Travaux de bâtiments – Exécution des ouvrages en béton.

- NF P18-210 référence D.T.U. 23.1, Murs en béton banché.

- Recommandations professionnelles de la CSFE : Isolation thermique par l’extérieur des parois enterrées avec revêtement d’étanchéité.

- Avis Techniques FOAMGLAS® et FOAMGLAS® TAPERED.

- Cahiers des Charges et Avis Techniques des procédés particuliers mis en œuvre.

- Cahier des Charges Isolation thermique par l’extérieur FOAMGLAS® avec bardage.

- Règles professionnelles.

## Élément porteur

Les murs sont à réaliser conformément aux normes, D.T.U. en vigueur, ou aux Avis Techniques. On se reportera, dans le cas de murs non traditionnels, à leurs Avis Techniques ou Cahier des Charges Particuliers.

## État de support / planéité

Planéité générale : écart inférieur à 5 mm sous la règle de 2 m. Planéité locale : écart inférieur à 3 mm sous la règle de 0,2 m.

Si les tolérances sont dépassées de + de 10 %, il appartiendra au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre de faire procéder à la remise en conformité.

La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse.

## Préparation du support

Primaire d’accrochage constitué d’un volume de colle PC56 pour 10 volumes d’eau.

Mise en place de « Z » métallique (ou U asymétrique)

Mise en place en partie basse de l’isolant d’un écarteur métallique en « Z », en acier galvanisé, plié à 90° pour former une butée basse, d’épaisseur minimale 10/10ème. Il est possible de remplacer le « Z » par un U asymétrique formant butée basse.

## Isolation thermique

Les caractéristiques physico-chimiques et la résistance thermique de l'isolant seront garanties dans le temps (garantie 30 ans) :
une attestation spécifique au chantier sera établie par le fabricant.

Panneaux en verre cellulaire type FOAMGLAS® Board T4+, format 600 x 1200 mm, étanches à l'eau et à la vapeur d’eau, 
contrainte moyenne de rupture en compression sans écrasement 5 kg/cm2, lambda = 0,036 W/m °C, 
et de fabrication faisant l'objet d'une certification ISO 9002.

Hauteur de l’isolant 600 mm dont au moins 150 mm au-dessus du niveau de la terre)

Épaisseur : ……… mm

L’épaisseur doit être conforme à la réglementation thermique en vigueur pour les bâtiments neufs et à la réglementation thermique rénovation pour les bâtiments existants.

Mise en œuvre des panneaux en pleine adhérence à la colle à froid PC® 56, joints serrés. Le FOAMGLAS® est mis en œuvre sur une butée de départ.

## Pose des panneaux

Collage des panneaux FOAMGLAS® sur un support sec et préparé à l’aide de l’adhésif bi-composants PC®56, appliqué par plots. Le jointoiement entre les panneaux sera aussi réalisé à l’aide de l’adhésif bitumineux PC®56.

Systèmes d’isolation en parois enterrées

Isolation de mur en soubassement

FOAMGLAS® WALL BOARD avec colle à froid PC® 56

Système 1.9.1

## Mise en place de « Z » métallique

Mise en place en partie haute de l’isolant d’un écarteur métallique en « Z », en acier galvanisé laqué (couleur au choix de la maîtrise d’œuvre), plié à 90° pour former une protection haute, d’épaisseur minimale 75/100ème

La mise en œuvre du « Z » supérieur sera prévue pour habiller le panneau isolant de manière esthétique, le laquage sera choisi en fonction de la teinte du bardage de la façade, ou du bardage supérieur.

Hormis la finition par un « Z » de protection en tête d’isolant, il est possible d’appliquer d’autres protections mécaniques tel que enduits, plaques rigides…

Le remblai sera mis en œuvre avec les soins nécessaires.

Les recommandations pour l’utilisation et la pose de FOAMGLAS® sont données à titre purement indicatif. En effet, elles se basent sur les expériences et connaissances techniques actuelles. Il ne pourra être reproché à Pittsburgh Corning France aucun dommage résultant d’erreurs ou d’omissions. Il appartient au poseur ou à l’acheteur de vérifier si les matériaux fournis conviennent aux applications et usages prévus.  De ce fait, notre responsabilité ne saurait être engagée au titre du contenu de cette fiche. La vente de nos produits est soumise à nos seules conditions générales de vente et n’est pas étendue au contenu de la présente fiche technique ou aux conseils donnés par notre service technique. Pittsburgh Corning France se réserve le droit d’apporter à la présente fiche toute modification technique appropriée sans préavis.

Pittsburgh Corning France

8 rue de la Renaissance

F-92160 Antony

Tél : + 33 (0)1 58 35 17 90

Fax : + 33 (0)1 58 35 17 91

info@foamglas.fr www.foamglas.fr

LP-PDF-0714 B-PCF-fr-TDS-1.9.1