Systèmes d’isolation de façades

Façade ventilée avec bardage rapporté ou ajouré

Plaques FOAMGLAS® avec colle à froid PC® 56 sur ossature

Descriptif	Système 2.1.3

## Documents de référence

- NF P65-202-1 (octobre 2000) référence D.T.U. 55.2, Travaux de bâtiment – Revêtement muraux attachés en pierre mince.

- NF P28-002 référence D.T.U. 33.1, Travaux de bâtiment – Façades rideaux.

- NF P10-202 référence D.T.U. 20.1, Travaux de bâtiment – Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs.

- NF P21-204 référence D.T.U. 31.2, Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois.

- NF P18-201 référence D.T.U. 21, Travaux de bâtiments – Exécution des ouvrages en béton.

- NF P18-210 référence D.T.U. 23.1, Murs en béton banché.

- Avis Techniques FOAMGLAS®et FOAMGLAS® TAPERED.

- Cahier des Charges : Isolation thermique par l’extérieur FOAMGLAS® avec bardage.

- Cahiers des Charges et Avis Techniques des procédés particuliers mis en œuvre.

- Règles professionnelles.

## Élément porteur Béton

Les murs, porteurs ou non, sont à réaliser conformément aux normes, D.T.U. en vigueur, ou aux Avis Techniques. On se reportera, dans le cas de murs non traditionnels, à leurs Avis Techniques ou Cahiers des Charges Particuliers.

## Variante bois

L’ossature constituée d’éléments en bois ou panneaux dérivés du bois sont à réaliser conformément aux normes, D.T.U. en vigueur, ou aux Avis Techniques. Le contreventement aura été pris en compte par une étude préalable.

## État de support / planéité – béton Collage à la colle PC® 56

Planéité générale : écart inférieur à 5 mm sous la règle de 2 m. Planéité locale : écart inférieur à 3 mm sous la règle de 0,2 m.

Si les tolérances sont dépassées de + de 10 %, il appartiendra au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre de faire procéder à la remise en conformité.

La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse.

Application d’un EIF sur la surface dépoussiérée (utilisation de la colle PC® 56 diluée).

## Solution feu : Collage à la colle PC® 164

Planéité générale : écart inférieur à 5 mm sous la règle de 2 m. Planéité locale : écart inférieur à 3 mm sous la règle de 0,2 m.

Si les tolérances sont dépassées de + de 10 %, il appartiendra au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre de faire procéder à la remise en conformité.

La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse.

## État de support / planéité – bois Collage à la colle PC® 56

Planéité générale : écart inférieur à 5mm sous la règle de 2 m. Planéité locale : écart inférieur à 3mm sous la règle de 0,2 m.

Si les tolérances sont dépassées de + de 10 %, il appartiendra au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre de faire procéder à la remise en conformité.

La surface doit être propre, sèche, exempte de poussière. Les désaffleures entre panneaux seront réduits. Application d’un EIF sur la surface dépoussiérée (utilisation de la colle PC® 56 diluée).

## Isolation thermique

Plaques en verre cellulaire type FOAMGLAS® T3+, format 60 x 45 cm, lambda = 0,036 W/ (m⋅K) bénéficiant d’une garantie thermique de 30 ans (une attestation spécifique au chantier sera établie par le fabricant), isolant étanche à l’eau et à la vapeur, résistance à la compression sans écrasement à la rupture : 5 kg / cm2, classement feu M0 (Euroclasse : A1).

## 3

Mise en œuvre des plaques en pleine adhérence à la colle à froid PC® 56, joints serrés.

Option feu : Mise en œuvre des plaques en pleine adhérence à la colle à froid PC® 164, joints serrés.

Épaisseur : ……… mm

L’épaisseur doit être conforme à la réglementation thermique en vigueur pour les bâtiments neufs et à la réglementation thermique rénovation pour les bâtiments existants.

## Variante panneaux isolants

Panneaux isolants en verre cellulaire type FOAMGLAS® BOARD T3+, format

120 x 60 cm, lambda = 0,036 W/ (m⋅K) bénéficiant d’une garantie thermique de 30 ans (une attestation spécifique au chantier sera établie par le fabricant), isolant étanche à l’eau et à la vapeur, résistance à la compression sans écrasement à la rupture : 5 kg / cm2, classement au feu M1.

Mise en œuvre des panneaux en pleine adhérence à la colle à froid PC® 56, joints serrés.

Option feu : Mise en œuvre des panneaux en pleine adhérence à la colle à froid PC® 164, joints serrés.

Épaisseur : ……… mm

L’épaisseur doit être conforme à la réglementation thermique en vigueur pour les bâtiments neufs et à la réglementation thermique rénovation pour les bâtiments existants.

## Ossature sur FOAMGLAS®

Réalisée en bois ou en métal, l’ossature secondaire sera appliquée sur l’isolant rigide FOAMGLAS® et fixée directement dans le mur porteur au travers de l’isolant. La structure et la résistance de l’ossature intermédiaire dépendent du type de finition retenue et des contraintes de charge demandées. La largeur de la surface d’appui filante de l’ossature sur l’isolant ne sera pas inférieure à 40 mm. Le dimensionnement est réalisé par le fournisseur du système de bardage.

## Mise en œuvre de la peau extérieure

La mise en œuvre de la peau extérieure s’effectuera traditionnellement ou conformément aux Avis Techniques ou Cahiers des Charges correspondant. La peau extérieure du bardage et son mode de mise en œuvre sont conformes aux règles professionnelles, aux D.T.U, normes, Avis Techniques ou Cahiers des Charges en vigueur. Le FOAMGLAS® est compatible avec tout type de bardage y compris le bardage ajouré. Le type de finition reste au choix de la maîtrise d’œuvre.

# Système 2.1.3

avec descriptif à partir de la page 3

Les recommandations pour l’utilisation et la pose de FOAMGLAS® sont données à titre purement indicatif. En effet, elles se basent sur les expériences et connaissances techniques actuelles. Il ne pourra être reproché à Pittsburgh Corning France aucun dommage résultant d’erreurs ou d’omissions. Il appartient au poseur ou à l’acheteur de vérifier si les matériaux fournis conviennent aux applications et usages prévus.  De ce fait, notre responsabilité ne saurait être engagée au titre du contenu de cette fiche. La vente de nos produits est soumise à nos seules conditions générales de vente et n’est pas étendue au contenu de la présente fiche technique ou aux conseils donnés par notre service technique. Pittsburgh Corning France se réserve le droit d’apporter à la présente fiche toute modification technique appropriée sans préavis.

Pittsburgh Corning France

8 rue de la Renaissance

F-92160 Antony

Tél : + 33 (0)1 58 35 17 90

Fax : + 33 (0)1 58 35 17 91

info@foamglas.fr www.foamglas.fr

Systèmes d’isolation de façades

Façade ventilée avec bardage rapporté ou ajouré

Plaques FOAMGLAS® avec colle à froid PC® 56 sur ossature

LP-PDF-0714 B-PCF-fr-TDS-2.1.3