Systèmes d’isolation de façades

Façade rideau avec végétation (support pour plantes grimpantes)

Plaques FOAMGLAS® avec colle à froid PC® 56

Descriptif	Système 2.9.2

## Documents de référence

- NF P65-202-1 (octobre 2000) référence D.T.U. 55.2, Travaux de bâtiment – Revêtement muraux attachés en pierre mince.

- NF P28-002 référence D.T.U. 33.1, Travaux de bâtiment – Façades rideaux.

- NF P10-202 référence D.T.U. 20.1, Travaux de bâtiment – Ouvrages en maçonnerie de petits éléments

– Parois et murs.

- NF P21-204 référence D.T.U. 31.2, Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois.

- NF P18-201 référence D.T.U. 21, Travaux de bâtiments – Exécution des ouvrages en béton.

- NF P18-210 référence D.T.U. 23.1, Murs en béton banché.

- Avis Techniques FOAMGLAS® et FOAMGLAS® TAPERED.

- Cahier des Charges : Isolation thermique FOAMGLAS® par l’extérieur avec bardage.

- Cahiers des Charges et Avis Techniques des procédés particuliers mis en œuvre.

- Règles professionnelles.

## Élément porteur

Les murs, porteurs ou non, sont à réaliser conformément aux normes, D.T.U. en vigueur, ou aux Avis Techniques. On se reportera, dans le cas de murs non traditionnels, à leurs Avis Techniques ou Cahier des Charges Particuliers.

## État de support / planéité

Collage à la colle PC® 56

Planéité générale : écart inférieur à 5 mm sous la règle de 2 m. Planéité locale : écart inférieur à 3 mm sous la règle de 0,2 m.

Si les tolérances sont dépassées de + de 10 %, il appartiendra au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre de faire procéder à la remise en conformité.

La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse.

Application d’un EIF sur la surface dépoussiérée (utilisation de la colle PC® 56 diluée).

## Solution feu : collage à la colle PC® 164

Planéité générale : écart inférieur à 5mm sous la règle de 2m. Planéité locale : écart inférieur à 3mm sous la règle de 0,2m.

Si les tolérances sont dépassées de + de 10 %, il appartiendra au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre de faire procéder à la remise en conformité.

La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse.

## Isolation thermique

Plaques en verre cellulaire type FOAMGLAS® W+F, format 60 x 45 cm, lambda = 0,038 W/ (m⋅K) bénéficiant d’une garantie thermique de 30 ans (une attestation spécifique au chantier sera établie par le fabricant), isolant étanche à l’eau et à la vapeur, résistance à la compression sans écrasement à la rupture : 3,5 kg / m2, classement feu M0 (Euroclasse : A1).

Mise en œuvre des plaques en pleine adhérence à la colle à froid PC® 56, joints serrés.

Option feu : Mise en œuvre des plaque en pleine adhérence à la colle à froid PC® 164, joints serrés. Épaisseur : ……… mm

L’épaisseur doit être conforme à la réglementation thermique en vigueur pour les bâtiments neufs et à la réglementation thermique rénovation pour les bâtiments existants.

Variante panneaux isolants

Panneaux en verre cellulaire type FOAMGLAS® BOARD W+F, format 120 x 60 cm, lambda = 0,038 W/ (m⋅K) bénéficiant d’une garantie thermique de 30 ans (une attestation spécifique au chantier sera établie par le fabricant), isolant étanche à l’eau et à la vapeur, résistance à la compression sans écrasement à la rupture : 4 kg / m2.

Mise en œuvre des panneaux en pleine adhérence à la colle à froid PC® 56, joints serrés. Épaisseur : ……… mm

L’épaisseur doit être conforme à la réglementation thermique en vigueur pour les bâtiments neufs et à la réglementation thermique rénovation pour les bâtiments existants.

## Étrier écarteur type Foamfix

Les étriers écarteurs type Foamfix, dimensionnés et adaptés à l’épaisseur de l’isolant. Ils sont mis en œuvre manuellement par enfoncement dans l’isolant FOAMGLAS® jusqu’à venir en contact avec le support. Ils sont ensuite fixés mécaniquement au support.

## Ossature secondaire

Réalisée en bois ou rails métalliques, la structure et la résistance de l’ossature intermédiaire dépendent du type de finition retenue. La fixation de l’ossature intermédiaire se fera directement sur le support de fixation de type Foamfix. Le dimensionnement est réalisé par le fournisseur du système de bardage.

## Finition façade végétalisée

La finition par façade végétalisée se fera conformément aux règles de l’art, D.T.U., Avis Techniques, Cahiers des Charges et Recommandations de Pose du fabricant du produit de finition retenue.

# Système 2.9.2

avec descriptif à partir de la page 3

Les recommandations pour l’utilisation et la pose de FOAMGLAS® sont données à titre purement indicatif. En effet, elles se basent sur les expériences et connaissances techniques actuelles. Il ne pourra être reproché à Pittsburgh Corning France aucun dommage résultant d’erreurs ou d’omissions. Il appartient au poseur ou à l’acheteur de vérifier si les matériaux fournis conviennent aux applications et usages prévus.  De ce fait, notre responsabilité ne saurait être engagée au titre du contenu de cette fiche. La vente de nos produits est soumise à nos seules conditions générales de vente et n’est pas étendue au contenu de la présente fiche technique ou aux conseils donnés par notre service technique. Pittsburgh Corning France se réserve le droit d’apporter à la présente fiche toute modification technique appropriée sans préavis.

Pittsburgh Corning France

8 rue de la Renaissance

F-92160 Antony

Tél : + 33 (0)1 58 35 17 90

Fax : + 33 (0)1 58 35 17 91

info@foamglas.fr www.foamglas.fr

Systèmes d’isolation de façades

Façade rideau avec végétation (support pour plantes grimpantes)

Plaques FOAMGLAS® avec colle à froid PC® 56

LP-PDF-0714 B-PCF-fr-TDS-2.9.2